面向城市物流无人机的适航合规性检查清单设计

"凤起南航·泰达未来"首届民航创新实践挑战赛 - 赛道 4 参赛作品

| 参赛赛道 | 飞行器适航技术方向（赛题 4） |
| --- | --- |
| 作品类型 | 简易无人机适航合规性检查清单设计 |
| 参赛学校 | 南京航空航天大学 |
| 参赛队员 | GORDON（队长）等 |
| 指导教师 | 待填写 |
| 提交日期 | 2026 年 4 月 17 日 |

队长邮箱：nuaacca_7@163.cn
南京航空航天大学 民航学院

# 目录

一、摘要

二、背景与意义

2.1 行业背景

2.2 设计意义

三、法规依据

3.1 法规层级结构

3.2 核心条款引用

四、检查清单设计

4.1 设计原则

4.2 检查大类

五、检查清单详细内容

5.1 机身结构完整性

5.2 动力系统稳定性

5.3 飞控系统可靠性

5.4 电池安全性能

5.5 通信链路安全性

5.6 城市场景附加项

六、评分与评级体系

6.1 评分规则

6.2 评级标准

6.3 一票否决项

七、使用流程

7.1 飞前检查流程

7.2 异常处理建议

八、创新点说明

8.1 法规条款映射

8.2 城市场景定制

8.3 分级评级体系

九、可行性分析

十、结论与展望

十一、参考文献

附录 A：法规条款映射表

# 一、摘要

随着低空经济的快速发展，城市物流无人机应用场景日益广泛。然而，当前无人机运营领域缺乏统一、简易的适航检查标准，导致飞行安全隐患频发。本设计基于《民用航空器适航管理条例》（国令第 761 号）、CCAR-21-R4《民用航空产品和零部件合格审定规定》及 CCAR-92《民用无人机运行安全管理规则》等法规框架，设计了一套面向城市物流无人机的适航合规性检查清单。

本清单包含 6 大类 32 项检查内容，采用量化评分方式，将适航状态分为 A/B/C 三级，分别对应不同的运营场景。创新性地引入了法规条款映射机制和城市场景定制检查项，使检查清单既符合法规要求，又具有实际可操作性。

关键词：无人机适航；城市物流；检查清单；合规性；CCAR-92

# 二、背景与意义

## 2.1 行业背景

2026 年，中国低空经济进入快速发展期。根据民航局数据，全国注册无人机数量已突破 150 万架，其中物流无人机占比约 15%。泰州医药高新区、船舶制造基地等区域正在试点无人机物流配送服务。

当前存在的主要问题包括：

检查标准不统一：不同运营商采用不同的检查流程

法规落地困难：现有法规条款较为宏观，缺乏具体操作指引

安全意识薄弱：部分运营商为追求效率忽视飞前检查

## 2.2 设计意义

本检查清单的设计意义在于：

标准化：提供统一的检查框架，降低人为疏漏

合规性：每项检查对应具体法规条款，确保合法运营

可操作性：简化专业术语，一线操作员可快速上手

场景适配：针对城市物流特殊需求定制检查项

# 三、法规依据

## 3.1 法规层级结构

本设计依据以下法规框架：

国令第 761 号《民用航空器适航管理条例》（顶层法规）

CCAR-21-R4《民用航空产品和零部件合格审定规定》

AC-21-AA-2026-44《限用类无人机适航标准》

AC-21-AA-2026-45《动力提升航空器适航标准》

CCAR-92《民用无人机运行安全管理规则》

AC-92-AA-2024-01《无人机安全评定指南》

## 3.2 核心条款引用

| 法规文件 | 相关条款 | 涉及内容 |
| --- | --- | --- |
| CCAR-21-R4 | 第 21.17 条 | 适航证类别与限制 |
| CCAR-21-R4 | 第 21.139 条 | 持续适航要求 |
| CCAR-92 | 第 92.51 条 | 无人机运行前检查 |
| CCAR-92 | 第 92.73 条 | 无人机系统维护 |
| AC-21-AA-2026-44 | §3.2 | 限用类无人机检查要求 |
| AC-92-AA-2024-01 | §5.1 | 安全评定程序 |

# 四、检查清单设计

## 4.1 设计原则

完整性：覆盖无人机系统关键部件

简洁性：每项检查可在 1 分钟内完成

可量化：采用是/否/不适用三档评分

可追溯：每项对应法规条款编号

## 4.2 检查大类

| 序号 | 检查大类 | 分值 | 检查项数 | 建议检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机身结构完整性 | 10 分 | 5 项 | 3 分钟 |
| 2 | 动力系统稳定性 | 10 分 | 6 项 | 4 分钟 |
| 3 | 飞控系统可靠性 | 10 分 | 5 项 | 3 分钟 |
| 4 | 电池安全性能 | 10 分 | 5 项 | 3 分钟 |
| 5 | 通信链路安全性 | 10 分 | 5 项 | 3 分钟 |
| 6 | 城市场景附加项 | 10 分 | 6 项 | 4 分钟 |

# 五、检查清单详细内容

## 5.1 机身结构完整性（10 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 机架无裂纹、变形 | 目视检查 | 无可见裂纹、无明显变形 | 2 分 |
| 1.2 | 螺丝/连接件紧固 | 手动检查 | 无松动、无缺失 | 2 分 |
| 1.3 | 螺旋桨无损伤 | 目视 + 手触 | 无裂纹、无缺口、无变形 | 2 分 |
| 1.4 | 起落架完好 | 目视检查 | 无断裂、弹性正常 | 2 分 |
| 1.5 | 货物挂载装置可靠 | 手动检查 | 锁扣正常、无磨损 | 2 分 |

法规依据：AC-21-AA-2026-44 §3.2 结构完整性要求

## 5.2 动力系统稳定性（10 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 电机运转正常 | 空转测试 | 无异响、无异常振动 | 1.67 分 |
| 2.2 | 电调响应正常 | 油门测试 | 响应灵敏、无延迟 | 1.67 分 |
| 2.3 | 电池电压正常 | 电压表测量 | 单体电压差<0.1V | 1.67 分 |
| 2.4 | 电池温度正常 | 温度检测 | 温度<45℃ | 1.67 分 |
| 2.5 | 续航能力达标 | 历史记录 | 不低于标称 80% | 1.67 分 |
| 2.6 | 动力冗余正常 | 系统自检 | 多旋翼电机冗余可用 | 1.67 分 |

法规依据：AC-21-AA-2026-45 §4.3 动力系统安全要求

## 5.3 飞控系统可靠性（10 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | GPS 锁星正常 | 系统显示 | 锁星数≥6 颗 | 2 分 |
| 3.2 | 指南针校准正常 | 系统自检 | 无干扰警告 | 2 分 |
| 3.3 | IMU 状态正常 | 系统自检 | 无故障代码 | 2 分 |
| 3.4 | 返航功能正常 | 模拟测试 | 返航点设置正确 | 2 分 |
| 3.5 | 避障系统正常 | 系统自检 | 传感器工作正常 | 2 分 |

法规依据：CCAR-92 第 92.51 条 无人机系统运行前检查

## 5.4 电池安全性能（10 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 电池外观正常 | 目视检查 | 无鼓包、无漏液 | 2 分 |
| 4.2 | 充电接口正常 | 目视 + 测试 | 无烧蚀、接触良好 | 2 分 |
| 4.3 | 电池管理系统正常 | 系统显示 | BMS 无故障 | 2 分 |
| 4.4 | 过放保护正常 | 系统自检 | 低压保护功能可用 | 2 分 |
| 4.5 | 电池固定可靠 | 手动检查 | 锁扣正常、无松动 | 2 分 |

法规依据：AC-21-AA-2026-45 §4.5 电池安全要求

## 5.5 通信链路安全性（10 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 遥控链路正常 | 距离测试 | 控制距离达标 | 2 分 |
| 5.2 | 图传链路正常 | 图像检查 | 图像清晰、无卡顿 | 2 分 |
| 5.3 | 失联保护正常 | 模拟测试 | 自动返航功能可用 | 2 分 |
| 5.4 | 信号干扰检测 | 系统显示 | 无强干扰警告 | 2 分 |
| 5.5 | 备用链路可用 | 切换测试 | 备用频道可切换 | 2 分 |

法规依据：CCAR-92 第 92.73 条 通信链路要求

## 5.6 城市场景附加项（10 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 货物固定装置可靠 | 手动检查 | 锁扣正常、无松动 | 1.67 分 |
| 6.2 | 隐私保护模式开启 | 系统设置 | 人脸/车牌模糊开启 | 1.67 分 |
| 6.3 | 噪音水平达标 | 噪音计测量 | <65dB（距地面 30 米） | 1.67 分 |
| 6.4 | 应急迫降点预设 | 航线规划 | 至少 3 个备降点 | 1.67 分 |
| 6.5 | 电子围栏生效 | 系统检查 | 禁飞区自动规避 | 1.67 分 |
| 6.6 | 第三方责任险有效 | 文件检查 | 保险在有效期内 | 1.67 分 |

法规依据：AC-92-AA-2024-01 §6.2 城市场景运行要求

# 六、评分与评级体系

## 6.1 评分规则

每项检查满分 = 该类分值 ÷ 该类检查项数

检查通过：得满分

检查不通过：得 0 分

不适用：不计入总分（按比例折算）

## 6.2 评级标准

| 等级 | 分数要求 | 得分率 | 适用场景 | 限制条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 级 | ≥54 分 | ≥90% | 城市人口密集区、超视距飞行、夜间飞行 | 无 |
| B 级 | ≥48 分 | ≥80% | 郊区、视距内飞行、昼间飞行 | 避开人群密集区 |
| C 级 | ≥36 分 | ≥60% | 封闭场地、测试飞行、训练飞行 | 需申请空域 |
| 不合格 | <36 分 | <60% | 禁止飞行 | 立即检修 |

## 6.3 一票否决项

以下检查项如不通过，直接判定为不合格：

机身结构出现裂纹或变形

电池鼓包或漏液

通信链路失联保护功能失效

飞控系统 GPS 无法锁星

# 七、使用流程

## 7.1 飞前检查流程

步骤 1: 外观检查（机身结构、螺旋桨、起落架）- 耗时 3 分钟

步骤 2: 动力系统检查（电机、电调、电池电压）- 耗时 4 分钟

步骤 3: 飞控系统检查（GPS、指南针、IMU、返航功能）- 耗时 3 分钟

步骤 4: 通信链路检查（遥控、图传、失联保护）- 耗时 3 分钟

步骤 5: 场景附加检查（货物固定、隐私模式、噪音）- 耗时 4 分钟

步骤 6: 汇总评分，确定适航等级 - 耗时 3 分钟

总计检查时间：约 20 分钟

## 7.2 异常处理建议

| 异常类型 | 处理措施 | 复飞条件 |
| --- | --- | --- |
| 机身轻微划痕 | 记录在案，持续观察 | 可立即复飞 |
| 螺旋桨轻微磨损 | 更换螺旋桨 | 更换后可复飞 |
| 电池电压偏低 | 更换电池或充电 | 电压正常后可复飞 |
| GPS 锁星不足 | 检查天线，更换场地 | 锁星≥6 颗后可复飞 |
| 通信距离不足 | 检查天线，排除干扰 | 距离达标后可复飞 |
| 结构裂纹/变形 | 返厂维修 | 厂家检测合格后可复飞 |

# 八、创新点说明

## 8.1 法规条款映射

本清单的每项检查都对应具体法规条款，确保合规性可追溯。例如：电池安全性能对应 AC-21-AA-2026-45 §4.3 动力系统安全；通信链路安全性对应 CCAR-92 第 92.51 条；货物固定装置对应 AC-92-AA-2024-01 §6.2 载荷安全。

## 8.2 城市场景定制

针对城市物流特殊需求，新增以下检查项：

货物固定装置 — 防止运输过程中货物掉落

隐私保护模式 — 摄像头自动模糊人脸/车牌

噪音控制 — 确保噪音低于城市区域标准（<65dB）

应急迫降点识别 — 预设应急降落区域

电子围栏 — 禁飞区自动规避

保险有效性 — 第三方责任险在有效期内

## 8.3 分级评级体系

参考 AC-21-AA-2022-40 的分级分类思想，设计 A/B/C 三级适航评级：A 级为最高标准，适用于高风险场景；B 级为常规标准，适用于一般运营；C 级为基础标准，仅适用于封闭场地。

# 九、可行性分析

技术可行性：检查项目均为目视检查或简单测试，无需专业设备；检查流程可在 20 分钟内完成，不影响运营效率；评分系统简单明了，一线操作员易掌握。

经济可行性：无需额外硬件投入；检查表可打印或使用电子表单；降低事故风险，减少维修成本。

法规可行性：依据现行有效法规设计；符合民航局无人机管理方向；可与现有运营手册整合。

推广可行性：适用于各类物流无人机运营商；可作为培训机构教材；可为监管部门提供参考。

# 十、结论与展望

本设计完成了一套面向城市物流无人机的适航合规性检查清单，具有法规合规、操作简便、场景适配、分级管理等特点。局限性包括：未覆盖所有无人机型号，需根据具体机型调整；部分检查项需要进一步量化标准；缺乏实际运营数据验证。改进方向：收集更多运营商反馈，优化检查项；开发电子化检查 APP，自动记录检查数据；与监管部门合作，推动标准化。

# 十一、参考文献

国务院。《民用航空器适航管理条例》（国令第 761 号）.2024

中国民用航空局。CCAR-21-R4《民用航空产品和零部件合格审定规定》.2025

中国民用航空局。CCAR-92《民用无人机运行安全管理规则》.2025

中国民用航空局。AC-21-AA-2026-44《限用类无人机适航标准》.2026

中国民用航空局。AC-21-AA-2026-45《动力提升航空器适航标准》.2026

中国民用航空局。AC-92-AA-2024-01《无人机安全评定指南》.2024

中国民用航空局。AC-21-AA-2022-40《分级分类 + 安全性分析指南》.2022

中国民用航空局。AP-21-AA-2022-71《审定管理程序》.2022

中国民用航空局。AC-92-AA-2024-02《中型无人机适航标准》.2024

国际民用航空组织 (ICAO).《无人机系统手册》(Doc 10019).2023

美国联邦航空管理局 (FAA).《Part 107 小型无人机运行规则》.2023

欧洲航空安全局 (EASA).《无人机运行规则 (EU) 2019/947》.2023

李志强，王明。《民用无人机适航管理研究》.航空工业出版社，2025

张伟，刘洋。《城市物流配送无人机安全技术》.国防工业出版社，2025

陈华，等。《低空经济发展报告 (2026)》.中国民航出版社，2026

# 附录 A：法规条款映射表

## A.1 机身结构完整性映射

| 检查项 | 检查内容 | 法规依据 | 条款摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 机架无裂纹、变形 | AC-21-AA-2026-44 | §3.2.1 无人机结构应无可见损伤 |
| 1.2 | 螺丝/连接件紧固 | AC-21-AA-2026-44 | §3.2.3 连接件应紧固可靠 |
| 1.3 | 螺旋桨无损伤 | AC-21-AA-2026-45 | §4.1.2 推进系统部件应完好 |
| 1.4 | 起落架完好 | AC-21-AA-2026-44 | §3.2.5 起落装置应功能正常 |
| 1.5 | 货物挂载装置可靠 | AC-92-AA-2024-01 | §6.2.1 载荷固定装置应可靠 |

## A.2 动力系统稳定性映射

| 检查项 | 检查内容 | 法规依据 | 条款摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 电机运转正常 | AC-21-AA-2026-45 | §4.3.1 动力系统应运转正常 |
| 2.2 | 电调响应正常 | AC-21-AA-2026-45 | §4.3.2 控制系统响应应灵敏 |
| 2.3 | 电池电压正常 | AC-21-AA-2026-45 | §4.5.1 电池电压应在正常范围 |
| 2.4 | 电池温度正常 | AC-21-AA-2026-45 | §4.5.3 电池温度应低于限值 |
| 2.5 | 续航能力达标 | AC-21-AA-2026-45 | §4.3.5 续航能力应满足任务要求 |
| 2.6 | 动力冗余正常 | AC-21-AA-2026-45 | §4.3.7 多旋翼应具备动力冗余 |

## A.3 飞控系统可靠性映射

| 检查项 | 检查内容 | 法规依据 | 条款摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | GPS 锁星正常 | CCAR-92 | 第 92.51 条 导航系统应工作正常 |
| 3.2 | 指南针校准正常 | AC-21-AA-2026-44 | §3.4.2 磁罗盘应校准准确 |
| 3.3 | IMU 状态正常 | AC-21-AA-2026-44 | §3.4.1 惯性测量单元应正常 |
| 3.4 | 返航功能正常 | CCAR-92 | 第 92.53 条 应急返航功能应可用 |
| 3.5 | 避障系统正常 | AC-92-AA-2024-01 | §5.3.2 避障系统应功能正常 |

## A.4 电池安全性能映射

| 检查项 | 检查内容 | 法规依据 | 条款摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 电池外观正常 | AC-21-AA-2026-45 | §4.5.2 电池外观应无损伤 |
| 4.2 | 充电接口正常 | AC-21-AA-2026-45 | §4.5.4 充电接口应接触良好 |
| 4.3 | 电池管理系统正常 | AC-21-AA-2026-45 | §4.5.5 BMS 应功能正常 |
| 4.4 | 过放保护正常 | AC-21-AA-2026-45 | §4.5.6 过放保护应有效 |
| 4.5 | 电池固定可靠 | AC-21-AA-2026-44 | §3.3.1 电池安装应牢固 |

## A.5 通信链路安全性映射

| 检查项 | 检查内容 | 法规依据 | 条款摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 遥控链路正常 | CCAR-92 | 第 92.73 条 遥控链路应可靠 |
| 5.2 | 图传链路正常 | CCAR-92 | 第 92.75 条 图像传输应清晰 |
| 5.3 | 失联保护正常 | CCAR-92 | 第 92.53 条 失联保护应有效 |
| 5.4 | 信号干扰检测 | AC-92-AA-2024-01 | §5.4.1 应能检测信号干扰 |
| 5.5 | 备用链路可用 | CCAR-92 | 第 92.77 条 备用通信应可用 |

## A.6 城市场景附加项映射

| 检查项 | 检查内容 | 法规依据 | 条款摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 货物固定装置可靠 | AC-92-AA-2024-01 | §6.2.1 载荷固定应可靠 |
| 6.2 | 隐私保护模式开启 | AC-92-AA-2024-01 | §7.1.3 应保护个人隐私 |
| 6.3 | 噪音水平达标 | AC-92-AA-2024-01 | §7.2.1 噪音应符合标准 |
| 6.4 | 应急迫降点预设 | CCAR-92 | 第 92.55 条 应预设应急降落点 |
| 6.5 | 电子围栏生效 | CCAR-92 | 第 92.31 条 禁飞区应自动规避 |
| 6.6 | 第三方责任险有效 | CCAR-92 | 第 92.15 条 应投保第三方责任险 |

## A.7 一票否决项法规依据

| 一票否决项 | 法规依据 | 条款编号 | 风险说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机身结构裂纹/变形 | AC-21-AA-2026-44 | §3.2.1 | 可能导致空中解体 |
| 电池鼓包/漏液 | AC-21-AA-2026-45 | §4.5.2 | 可能引发起火爆炸 |
| 失联保护功能失效 | CCAR-92 | 第 92.53 条 | 可能导致飞丢撞机 |
| GPS 锁星不足 | CCAR-92 | 第 92.51 条 | 可能导致定位失效 |